## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

От 20.06.2014г.				с.Девица				№ 61/147

Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2010 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения», руководствуясь Уставом сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов сельского поселения Девицкий сельсовет

РЕШИЛ:

- Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2027 года (прилагается).

- Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Девицкий сельсовет для подписания и обнародования.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета депутатов сельского

поселения Девицкий сельсовет					В.В. Требунских

Приложение

к решению Совета депутатов сельского

поселения Девицкий сельсовет

от 20.06.2014 г. № 61/147

Схема теплоснабжения

сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2027 года

1. Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения Девицкий сельсовет – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Девицкий сельсовет до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), регулирующих всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

-Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Муниципальное образование сельское поселение Девицкий сельсовет входит в состав Усманского муниципального района как самостоятельная административно - территориальная единица. Сельское поселение Девицкий сельсовет граничит на севере с городом Усмань и сельским поселением Сторожевской сельсовет, на востоке с сельскими поселениями Завальновский и Крутче – Байгорский, западе – с сельским поселением Пригородный сельсовет, юге – с сельским поселением Студено-Высельский сельсовет Усманского района Липецкой области и Воронежской областью. Центр поселения – с.Девица, находится в центральной части поселения. Площадь территории сельского поселения составляет - 13409 га и включает в себя 4 населенных пункта: c.Девица, с.Новоуглянка, пос.Учхоз и пос. Левый берег.

Численность населения сельского поселения Девицкий сельсовет на 01.01.2012 г. составила 3603 чел., в том числе:

с.Девица – 1762 чел.

с.Новоуглянка – 1539 чел.

пос.Учхоз – 229 чел.

пос.Левый берег – 73 чел.

Климат – умеренно – континентальный. Устойчивые морозы наступают в конце ноября, прекращаются в середине марта. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -27*С.

4. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение муниципального образования сельского поселения Девицкий сельсовет осуществляется от отопительных и промышленных газовых котельных. Отопительные котельные различных ведомств в основном мелкие, оборудованы котлами малой мощности. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирного жилого фонда с центральным теплоснабжением в сельском поселении нет.

На территории сельского поселения Девицкий сельсовет расположены 5 котельных, которые отапливают МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Девицкий сельсовет, МБДОУ детский сад «Родничок», МБДОУ детский сад «Березка», МБОУ СОШ с. Девица и Новоуглянский филиал МБОУ СОШ с. Девица.

Основные показатели для всех котельных:

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии на отопление зданий.

Система отопления рассчитана на качественный метод регулирования подаваемого тепла, т.е. при изменении климатических условий изменяется температура теплоносителя в подающем трубопроводе, тогда как расход теплоносителя остается постоянным.

Теплоноситель подается в систему отопления по температурному графику 95-700 С.

Котельная работает только в отопительный период.

Для котельной основным топливом служит природный газ с низшей теплотой сгорания QнР = 8050 ккал/м3.

- Адрес потребителя:

с.Девица - котельная МБУК «Досуговый центр», длина участка т/трассы составляет – 22 м, диаметр трубы - 108 мм, способ прокладки ТС – 3 м надземный и 19 м подземный, тип изоляции - минеральная вата, покрытая рубероидом система отопления - 2- х трубная, закрытая.

с.Девица - котельная МБДОУ детский сад «Родничок», длина участка т/трассы составляет – 12 м, диаметр трубы – 57 мм, способ прокладки ТС – надземный, тип изоляции - минеральная вата, покрытая рубероидом, система отопления- 2-х трубная, закрытая.

с.Девица - котельная МБДОУ детский сад «Березка», длина участка составляет – 11 м, диаметр – 57 мм, способ прокладки ТС – надземный, тип изоляции - минеральная вата в железном коробе, система отопления - 2-х трубная, закрытая.

с.Девица - котельная МБОУ СОШ с. Девица, длина участка т/трассы составляет -108,8 м:

1. Трубопровод подземный от здания школы до котельной, длина участка 71,9 м, диаметр трубы 108 мм;

2. Трубопровод подземный от здания школы до котельной, длина участка 71,9 м, диаметр трубы 40 мм;

3. Трубопровод подземный от здания школы до котельной, длина участка 71,9 м, диаметр трубы 25 мм;

4. Трубопровод подземный от котельной до хозблока, длина участка 36,9 м, диаметр трубы 25 мм;

5. Трубопровод подземный от котельной до хозблока, длина участка 36,9 м, диаметр трубы 57 мм.

Способ прокладки ТС – подземный, тип изоляции - минеральная вата, система отопления- 2-х трубная, закрытая.

с.Девица - котельная Новоуглянского филиала МБОУ СОШ с. Девица, длина участка составляет – 11 м, диаметр – 108 мм, способ прокладки ТС – 4 м надземный и 7 м подземный, тип изоляции - минеральная вата, система отопления- 2-х трубная, закрытая.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей производится согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Периодичность гидравлических испытаний тепловых сетей производится ежегодно 2 раза в год в межотопительный период, согласно правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не было.

Протяженность теплотрассы от котельных

Таблица 1

| № | Котельная | Теплотрасса, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего лин. измер. | В том числе |  |  |  | Всего 2х-труб, исчисл. | Набзем, однотр | Подз, однотр |
|  |  |  | 1-тр, м | 2-тр, м | 3-тр, м | диаметр трубы, мм |  |  |  |
| 1 | Котельная МБУК «Досуговый центр» | 22 |  | 22 |  | 108 | 44 | 6 | 38 |
| 2 | Котельная МБДОУ детский сад «Родничок» | 12 |  | 12 |  | 57 | 24 | 24 |  |
| 3 | Котельная МБДОУ детский сад «Березка» | 11 |  | 11 |  | 57 | 22 | 22 |  |
| 4 | Котельная МБОУ СОШ с.Девица | 108,8 |  | 108,8 |  | 108 40 25 57 | 217,6 |  | 217,6 |
| 5 | Котельная Новоуглянс-кого филиала МБОУ СОШ с.Девица | 11 |  | 11 |  | 108 | 22 | 8 | 14 |

Технические характеристики основных котельных установок

Таблица 2

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБУК «Досуговый центр» | Хопер-80 (3 ед) | 80 | газ | 15 | 91,3 | 80 | водогрейный |
| Котельная МБДОУ детский сад «Родничок» | ИШМА – 31,5 ц (2 ед) | 31,5 | газ | 15 | 87 | 50 | водогрейный |
| Котельная МБДОУ детский сад «Березка» | ИШМА – 40 (2 ед) | 40 | газ |  | 87 | 68 | водогрейный |
| Котельная МБОУ СОШ с.Девица | ИШМА – 100 (4 ед) | 100 | газ | 15 | 90 | 75 | водогрейный |
| Котельная Новоуглянского филиала МБОУ СОШ с.Девица | Хопер-80 (2 ед) | 80 | газ | 15 | 91,3 | 80 | водогрейный |

5. Схема, генеральный план сельского поселения Девицкий сельсовет

Котельная МБУК «Досуговый центр»

Котельная МБОУ СОШ с.Девица

Котельная МБДОУ  детский сад «Родничок»

Котельная МБДОУ детский сад «Берёзка»

Котельная Новоуглянского филиала МБОУ СОШ с.Девица

Котельная детского сада

едней школы

6. Перспектива развития системы теплоснабжения сельского поселения Девицкий сельсовет до 2027 г.

Основное направление развитие муниципального образования - развитие подсобного хозяйства, развитие малого бизнеса, сельскохозяйственные кооперативы, предприятия торговли и бытового обслуживания.

В существующем жилищном фонде 69,20 кв.м. или 19,5 кв.м. на человека 100 % семей расселяются в индивидуальной застройке усадебного типа. При увеличении жилищной обеспеченности до 23,5 м2/чел. дополнительно потребуется 110 га для жилищного строительства.

Показатели жилищного строительства к концу 2027 расчетного года

| № п/п | Показатели | Един. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилищный фонд – всего, | тыс. м2 общ. пл | 69,2 |
|  | МКД | тыс. м2 общ. пл | 13,4 |
|  | индивидуальный усадебного типа | тыс. м2 общ. пл | 55,8 |
|  | В том числе по населенным пунктам поселения |  |  |
|  | с.Девица | тыс. м2 общ. пл | 32,2 |
|  | с.Новоуглянка | тыс. м2 общ. пл | 31,5 |
|  | пос.Учхоз | тыс. м2 общ. пл | 4,4 |
|  | пос.Левый берег | тыс. м2 общ. пл | 1,1 |
| 2 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общ. пл | 0 |
|  | МКД | тыс. м2 общ. пл | 0 |
|  | индивидуальный усадебного типа | тыс. м2 общ. пл | 0 |
| 3 | Сохраняемый жилищный фонд – всего | тыс. м2 общ. пл | 69,2 |
|  | МКД | тыс. м2 общ. пл | 13,4 |
|  | индивидуальный усадебного типа | тыс. м2 общ. пл | 55,8 |
|  | В том числе по населенным пунктам поселения |  |  |
|  | с.Девица | тыс. м2 общ. пл | 32,2 |
|  | с.Новоуглянка | тыс. м2 общ. пл | 31,5 |
|  | пос.Учхоз | тыс. м2 общ. пл | 4,4 |
|  | пос.Левый берег | тыс. м2 общ. пл | 1,1 |
| 4 | Новое строительство – всего | тыс. м2 общ. пл | 14,2 |
|  | МКД | тыс. м2 общ. пл | 0 |
|  | индивидуальное усадебного типа | тыс. м2 общ. пл | 14,2 |
|  | В том числе по населенным пунктам поселения |  |  |
|  | с.Девица | тыс. м2 общ. пл | 5,5 |
|  | с.Новоуглянка | тыс. м2 общ. пл | 7,2 |
|  | пос.Учхоз | тыс. м2 общ. пл | 1,2 |
|  | пос.Левый берег | тыс. м2 общ. пл | 0,3 |
| 5 | Жилищный фонд к концу расчетного срока – всего | тыс. м2 общ. пл | 83,4 |
|  | МКД | тыс. м2 общ. пл | 13,4 |
|  | индивидуальный усадебного типа | тыс. м2 общ. пл | 70,0 |
| 6 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 23,5 |
| 7 | Территория, необходимая для нового жилищного строительства – всего, | га | 110 |

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий (одноквартирные дома, коттеджи усадебного типа с хозпостройками). Проектируемое теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается децентрализованным (индивидуальным). Основным видом топлива для источников теплоснабжения является природный газ.

Развития систем централизованного теплоснабжения нет необходимости.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребления тепла и затраты на ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. А это эффективный способ энергосбережения.

7. Выявление бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункта 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

8. Заключение

Устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой жителей сельского поселения Девицкий сельсовет и каждого конкретного объекта.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Глава сельского поселения

Девицкий сельсовет							В.В.Требунских